РОЗРАХУНОК

потреби витрат палива на роботу машин і механізмів  автомобільного транспорту КП ЧМР «Водоканал Чоп» на 2016 рік.

24.01.2012 №36 “Про затвердження змін до Нори витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті” Постанови ЦТ-0191 “По

нормуванню  витрат дизельного палива на роботу машин і механізмів”.

Переглянуті норми були  введені в дію з 04.04.2016р. наказом директора КП ЧМР «Водоканал Чоп». В нормах було введено надбавку за термін експлуатації автотракторної техніки понад 8 років, яка становить 5%.

- норма витрат на роботу АС машини ГАЗ-53 складає 7,9 літрів на маш.год + надбавка 0,395 (5%) = 8,295 літрів на маш.год. За 2016 рік робота АС машини буде скдадати (21роб.день х 5 год.х 9 міс.)= 945 маш.год. х 8,295л. = використання 7838,77 літри на виконані роботи.

- Розрахунок витрат автобензину.

Для забезпечення заходів, що будуть проводитись КП ЧМР «Водоканал Чоп», а також по заявкам мешканців міста плануються:

- АС машина ГАЗ-53 – використовується щоденно, з заправкою 41,475л.(8,295 х 5 год. на день)  бензину А-92. заокруглено – 41,5 л.

- АС машина ГАЗ-53 – 21 разів на місяць з мінімальною денною заправкою 41,5 л. за місяць складе ( 41,5л. х 21 день) = 871,5 л. бензину А-92 .

Враховуючи вище наведене, мінімальна потреба автобензину для заправки АС машини 871,5 л./місяць х 9 місяців = 7843,5 л.

- Розрахунок витрат дизельного палива.

Для робот по водовідведенню, треба задіяти екскаватор «Борекс»ЄО-3106, споживання дизельного пального  становить 11 л./год.

Добова норма витрат дизельного пального для роботи екскаватора складає –

55 л.(11л. х 5 год.)

Виходячи з вище наведеного, середня потреба дизпалива складає 1155 л./місяць  (55 л. х 21 робочий день) х 9 місяців = 10395л.

Директор КП ЧМР «Водоканал Чоп»                                          Трут Л.Б.

Економіст КП ЧМР «Водоканал Чоп»                                         Переста С.О.